Краткое описание фрагментов моделирования проката

Общие указания

Предполагается для создания сборочных моделей использовать метод планировок. Суть метода планировок: на активной рабочей плоскости в 2D окне вставляется 2D фрагмент. Привязка фрагмента осуществляется либо по узлам, либо по вектору привязки – в зависимости от ситуации. При соответствующей настройке TF (д.б. включена опция автоматического создания 3D фрагментов) при этом одновременно с размещением в 2D окне фрагмента создается твердотельная модель этого же фрагмента (естественно она должна быть заранее в файле фрагмента построена). Для создания сборочной модели используются только построения на основе базовых рабочих плоскостей (спереди, сверху, слева) либо плоскостей, построенных от базовых. Никакого проецирования ребер и т.п. на рабочие плоскости, только через переменные. Не используем черчение на грани и т.п.

Описываемые ниже фрагменты используют привязку по узла – для проката на мой взгляд наиболее оптимальный способ.

Фрагмент №1 Труба_2У

Фрагмент трубы, которая строится указанием двух узлов и заданием дополнительных параметров через переменные. Фрагмент без БД. Только для демонстрации принципов моделирования.

Порядок создания фрагмента:

- Создаем новый документ на основе прототипа чертежа

- На странице чертежа создаем рабочую плоскость «Вид_сверху»

- Строим 2 пересекающиеся линии построения (у линий построения д.б. координаты x1 и y1), образующие первый узел привязки

- Задаем линиям параметры длина «бесконечная», цвет «голубой»

- Строим вторую пару линий построения -узел 2 (у линий построения д.б. координаты x1 и y1)

- Соединяем узлы 1 и 2 линией построения.

- Через узлы 1 и 2 строим линии построения перпендикулярные линии 1-2

- От этих линий строим линии построения на расстояниях -L1 и L2. Обе линии располагаются внутрь от узлов, значения L1 и L2 соответственно положительные. В файле значения L1 и L2 отрицательные и линии располагаются снаружи от узлов 1 и 2

- L1 и L2 будут использоваться в сборке, когда торцы труб должны выходить за границы сетки, по которой размещаем 2D фрагменты.

- На плоскости обрисовываем контур трубы вид сверху – чтобы при использовании фрагмента в сборке было видно трубу.

- По внешним торцам трубы создаем 3D узлы (1 и 2) Также создаем еще один узел (3) по левому сечению, как показано на рисунке

- Создаем еще один 3D узел – от узла 1 смещением по оси Z на некоторое расстояние

- По узлам 1 (начало), 3 (направление оси x) и 4 (направление оси y) создаем рабочую плоскость «сечение»

- Активизируем рабочую плоскость «сечение» и создаем на ней 2 пересекающиеся линии построения в точке (0, 0) Задаем параметры цвета (розовый) и длины (бесконечная)

- Строим линию построения параллельную горизонтальной на расстоянии delt . Это позволит в будущем создавать 3D фрагменты, смещенные от активной РП на расстояние

- Рисуем сечение трубы – две концентрические окружности диаметрами наружного и внутреннего размеров трубы. В примере внутренний диаметр задан через указание толщины стенки трубы.

- Создаем штриховку. Никогда не использую линии изображений для задания 3D профиля, только штриховки.

- По штриховке создаем 3D профиль, который затем вытягиваем от узла 1 до узла 2.

- Задание материала , построение диалога – обычными методами.

Фрагмент №2 Труба_2У+подрезка

Данный фрагмент отличается от предыдущего тем, что в нем предусмотрена подрезка торцов трубы для примыкания её к другим трубам. Оси труб предполагаются пересекающимися под прямым углом.

Начало построения аналогично предыдущему. Только там где были смещения линий на L1 и L2 теперь размеры D1/2 и D2/2 , где D1 – диаметр трубы примыкания в узле 1 и D2 – в узле 2 соответственно. Смещения внутрь от узлов. Строится 2 плоскости – первая с именем «сечение» по узлам 1,3 и 4 (узел 4 как и в предыдущем примере) вторая с именем «вдоль оси» по узлам 1, 2 и 4.

Построение сечение и выталкивание трубы по узлам 1 – 2 аналогично предыдущему.

Для создания подрезки используем плоскость «вдоль оси», на которой строим штриховкой контур подрезанной трубы. Создаем 3D профиль и выполняем операцию выталкивании (я предпочитаю с опцией «через все») с одновременным созданием булевой операции пересечения. И все – фрагмент готов.

Фрагмент №2 Труба_2У+подрезка2У

Вариант фрагмента с подрезкой в котором предполагается пересечение труб под углов. В этом случае для каждого подрезаемого торца трубы для построения профиля подрезающей трубы создаем отдельную рабочую плоскость.

Всего для привязки фрагмента используем 4 узла : 1-й и 3-й узлы размещают трубу на плоскости, а 2-й и 4-й узлы позволяют задать направления примыкаемых труб.