Использование T-FLEX CAD 3D при проектировании оснастки на судостроительном предприятии ФГУП “ПО “Севмаш”.

Предприятие ФГУП “ПО ”Севмаш” долгое время специализировалось на строительстве атомных подводных лодок. В настоящее время, наряду со строительством подводных кораблей, завод работает еще в нескольких направлениях. Это строительство буровых платформ, надводного гражданского флота, гражданское машиностроение. Также на предприятии идет работа еще по одному  направлению – модернизация тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» для ВМФ Индии.

Два года назад в конструкторском отделе службы главного технолога началась пробная эксплуатация T-FLEX CAD 3D московской фирмы «Топ Системы» (www.topsystems.ru). За это время в отделе выделилась группа конструкторов хорошо овладевших программой. Конструкторами были созданы специализированные параметрические библиотеки и небольшие САПР для проектирования различной оснастки под военные и гражданские проекты. Для создания параметрических библиотек и САПР в T-FLEX CAD от пользователя не требуется владение языками программирования, достаточно встроенных инструментов программы.

В этой статье будет рассмотрена одна из САПР, созданных в отделе, а именно автоматизированное проектирование трубчатых лесов.

Трубчатые леса - один из распространенных видов оснастки, необходимый для  монтажных и демонтажных работ, очистки и окраски строящихся или модернизируемых объектов. При простой конструкции лесов и высоте последних до 9 м, разработка проекта не требуется, поэтому все работы ведутся согласно принятому стандарту предприятия. Однако, при ответственной, сложной конструкции лесов и высоте последних 9 м и более, согласно стандарту предприятия необходима разработка конструкторской документации, которая должна быть согласована со службой техники безопасности, пожарной охраной и главным инженером предприятия. Также конструкторская документация необходима для выпуска наряда на изготовление трубчатых лесов и материальной ведомости.

Обычно при проектировании трубчатых лесов конструктор производит укрупненный подсчет необходимого материала и крепежных элементов, что вносит большую погрешность при составлении материальной ведомости. Вместе с тем, при ручном проектировании (сюда же относится и проектирование в режиме “электронного кульмана”) проработка вариантов занимает много времени. Использование T-FLEX CAD позволяет снизить временные затраты на проектирование и точно заказывать материал.

- Рис. 1. Леса для очистки-окраски корпуса авианосца «Адмирал Горшков» в доке.

При согласовании сложной конструкции лесов с заказчиком (обычно строитель заказа или технолог, выдавший карту-задание) конструктору часто приходится прорабатывать несколько вариантов проектных решений, так как заказчика могут не устроить как конструкция, так и количество материала. Кроме того, заказчик также может изменить и само задание на проектирование. Например, при разработке трубчатых лесов для очистки-окраски корпуса авианосца «Адмирал Горшков» в доке (Рис.1) было проработано несколько вариантов проекта. Заказчика не устраивало количество материала и требовалось применение существующей оснастки в виде колонн с соответствующей доработкой.

Для наглядности, при обсуждении вариантов проекта, были созданы упрощенные 3D модели бассейна, стапельных тележек и корпуса корабля (Рис. 2).

В конечном итоге, для выполнения окрасочных работ, приняли решение производить монтаж лесов районами, примерно по 100 м длиной. В районе носа и кормы, для экономии материала использовались ранее изготовленные колонны (Рис. 3).  Общая длина заказа труб составила 15000 м. После создания 3D модели проекта были сгенерированы проекции, виды, сечения, автоматически создана спецификация.

- Рис. 2. Упрощенные 3D модели бассейна, стапельных тележек и корпуса корабля.

Рис. 3. Районы установки лесов при очистке-окраске корпуса авианосца «Адмирал Горшков» в доке.

Параллельно проектированию создавалась библиотека параметрических объектов (фрагментов) трубчатых лесов, фактически САПР трубчатых лесов (Рис. 7). Библиотека соответствует ОСТ5.9029-84 «Леса для ремонта и постройки судов». Каждый фрагмент несет в себе информацию для спецификации о входящих в него материалах, деталей и сборочных единиц. При изменении параметров фрагмента в сборке происходит автоматический пересчет данных для спецификации. Сейчас библиотека насчитывает более 40 фрагментов и охватывает большинство типовых решений при проектировании лесов. Часть фрагментов позволяет проектировать леса сложной нетиповой конструкции. Для облегчения сборочной модели, из фрагментов убраны 3D изображения мелких узлов (хомуты, зацепы) с сохранением всей информации для спецификаций (Обозначение, Наименование, Количество).

Все элементы библиотеки созданы по принципу «3D Планировка». Т.е. в сборке на активную рабочую плоскость пользователь наносит двухмерное изображение фрагмента, а T-FLEX CAD автоматически создает 3D изображение вставленного объекта в 3D пространстве.

Рассмотрим использование библиотеки на примере обшивки лесами части надстройки тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Горшков», для проведения работ по демонтажу корпусных конструкций.

Вся сборка создается на основе файла-прототипа (Рис. 4). В файле сборочной модели пользователь указывает количество ярусов, высоту каждого яруса, размеры площадки под 3D модель, коэффициенты заказа материала.

Далее в сборку, как 3D фрагмент, вставляется упрощенная модель объекта, в нашем случае надстройка корабля (Рис. 5). Затем на активную рабочую плоскость из библиотеки наноситься фрагмент, например, “Леса блок, с первого яруса” (Рис. 6).В диалоге фрагмента, пользователь задает необходимые параметры. Высоты ярусов и коэффициент заказа материала считываются со сборки автоматически, но при необходимости параметры можно задать вручную. После завершения операции вставки, в 3D пространстве автоматически создается объемная модель фрагмента. Вставка в сборку из библиотеки других фрагментов производится аналогично (Рис. 7).

Рис. 4. Файл-прототип сборки лесов.	      Рис. 5. Вставка в сборку модели надстройки.

- Рис. 6. Вставка по двум точкам привязки фрагмента “Леса блок, с первого яруса”.

Рис. 7. Фрагменты из библиотеки «Леса»: “Настил деревянный”, “Леерное ограждение”, “Диагональная связь”, “Трап деревянный”, “Вырез под трап”, “Ограждение трапа”.

После создания в 3D пространстве модели лесов (Рис. 8) в 2D окне генерируются проекции, необходимые виды и разрезы (Рис. 9), в автоматическом режиме создается спецификация (Рис. 10). Используя словарь, пользователь заполняет технические требования. В словарь занесены часто используемые, при проектировании лесов, записи технических требований (Рис. 11).

На Рис. 12 показана 3D модель рабочего проекта обшивки лесами надстройки корабля. Как и при проектировании лесов в доке было проработано несколько вариантов.

- Рис. 8. 3D модель лесов.				Рис. 9. Сборочный чертеж лесов.

Рис. 10. Сгенерированная спецификация.		Рис. 11. Словарь технических требований.

Рис. 12. 3D модель рабочего проекта обшивки лесами надстройки корабля.

Дальнейшее развитие библиотеки предусматривает наряду с выпуском конструкторской документации автоматизировать выпуск наряда на выполнение работ и материальной ведомости, что позволит сократить цепочку отделов и служб, участвующих в выпуске указанных документов. Предполагается также передача геометрии в SCAD (формат .dxf) в виде стержневой модели для расчета устойчивости лесов и создание фрагментов подвесных лесов.

В настоящее время на отечественном рынке большинство CAD-систем среднего уровня позволяют автоматизировать 2D черчение и 3D моделирование. Тем не менее, большей эффективности работы конструктора можно достичь, используя объектное проектирование (2D и 3D), что и позволяет система T-FLEX CAD. Обратите внимание на то, что при проектировании лесов пользователь не создает линий изображения, а использует созданную им самим библиотеку объектов (фрагментов). Для создания подобных САПР в программах других отечественных и многих зарубежных разработчиков CAD-систем с более слабой параметризацией, пользователь вынужден обращаться за помощью к программисту. Как известно, программисты сродни иностранцам. Не  владея языком (терминологией) в области программирования, поставить задачу программисту на создание САПР затруднительно. Система T-FLEX CAD позволяет конструктору создавать собственные САПР уже после нескольких недель с момента начала освоения системы, не прибегая к языкам программирования.

Использование подхода, описанного в этой статье, эффективно в строительном проектировании, дизайне, проектировании металлоконструкций. Задать вопросы по использованию системы на производстве вы можете по адресу maksimov@pochtamt.ru.

Авторы:

Заместитель главного технолога ФГУП “ПО ”Севмаш” Герман Степанович Тристень.

Конструктор отдела проектирования специальной оснастки и опытно конструкторских работ ФГУП “ПО ”Севмаш” Сергей Васильевич Максимов.